|  | Walmec S.p.A. Via Trieste 10-31025 S.Lucia di Piave (TV) Italy | Валмек СПА Виа Триесте 10 -31025 Санта Лючия ди Пиаве (Тревизо) Италия |
| --- | --- | --- |

# КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ БАК  SSP10PL

## Для густых составов

Требования безопасности

НЕ применять растворители на основе ди-три-хлорэтанов!

Не курить и не применять искрящее оборудование при работе с легковоспламеняющимися составами!

Использовать защитные перчатки и маски при работе с токсичными составами!

Заземлять оборудование, т.к. при прохождении краски по шлангам возникает статический заряд!

НЕ превышайте рабочего давления! Не используйте части и комплектующие других фирм для ремонта оборудования!

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БАК И КРЫШКА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ СТАЛИ С ЧЕРНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ СПЕЦПОКРЫТИЕМ. ВЕДРО-ВКЛАДЫШ-ПОЛИЭТИЛЕН.

ВЕНТИЛИ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, НИКЕЛИРОВАННАЯ БРОНЗА.

УСТАНОВКА

- НАПОЛНИТЬ БАК ПРОДУКТОМ

- ТЩАТЕЛЬНО ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ, ИСПОЛЬЗУЯ БАРАШКИ 8, СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА  КРЫШКИ НАХОДИЛАСЬ НА МЕСТЕ.ПОПОЛНЕНИЕ КРАСКИ  ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ЁМКОСТИ!

- ПРИСОЕДИНИТЕ БАК К ЛИНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА  ЧЕРЕЗ ВХОД  1

- ПОДСОЕДИНИТЕ ШЛАНГ ПРОДУКТА  ОТ ПИСТОЛЕТА К ВЫХОДУ  10

- ПРИСОЕДИНИТЕ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ ПИСТОЛЕТА К ВЫХОДУ 2

- ВСЕ ВЕНТИЛИ В ПОЛОЖЕНИИ «ЗАКРЫТО»

РАБОТА

- ОТКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ 1 ВОЗДУХА ОТ КОМПРЕССОРА

- ВЫТЯНУТЬ И ВРАЩАТЬ РЕГУЛЯТОР 5 ДАВЛЕНИЯ В ЁМКОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ  ЗНАЧЕНИЙ 0,2-3,0 бар. В СООТВЕТСТВИИ С ГУСТОТОЙ ПРОДУКТА И ДЛИНОЙ ШЛАНГА, УТОПИТЬ РЕГУЛЯТОР ДО ЩЕЛЧКА ФИКСАЦИИ.

- ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ СЛИШКОМ ВЕЛИКО-СТРАВИТЕ ВОЗДУХ ПРИ ПОМОЩИ КЛАПАНА , ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРА 5.

- ОТКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ  ПРОДУКТА 10, ВОЗДУХА  2 НА КРАСКОПУЛЬТ

- НАЧНИТЕ ОКРАСКУ СЛЕДЯ ЗА ТЕМ ЧТОБЫ ШЛАНГ С ПРОДУКТОМ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕН.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ЗАКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ 10 ПРОДУКТА

- ЗАКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ ВОЗДУХА 2 И 1

- СТРАВИТЬ ВОЗДУХ ИЗ БАКА КЛАПАНОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА РЕГУЛЯТОРЕ ДАВЛЕНИЯ

|  | 1) фитинг подачи воздуха от компрессора |
| --- | --- |
|  | 2) фитинг подачи воздуха на краскопульт |
|  | 4) манометр указывающий давление в баке |
|  | 5) ручка регулятора давления в баке |
|  | 6) аварийный клапан 3 бар |
|  | 7) бак |
|  | 8) барашки |
|  | 10) выход продукта |
|  | 18) крышка |

ВНИМАНИЕ!

Установить давление воздуха из компрессора 4-5 бар

при помощи регулятора и манометра на компрессоре.

Следите за правильным расположением прокладки на крышке 18

При использовании полимеризующихся материалов необходимо по окончании работ тщательно промыть оборудование соответствующим растворителем, раньше, чем материал полимеризуется, чтобы избежать серьезных повреждений оборудования.

Также не рекомендуется оставлять материал в ёмкости на длительное время.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ И ПЕРЕХОДНИКОВ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДРУГИХ ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ. НЕ ИСПЛЬЗОВАТЬ В РАБОТЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ДИ –, ИЛИ ТРИХЛОРЭТАНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОКЛАДОК.

# Дата продажи и штамп продавца.

# УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия распостраняется на все части бака и действует в течение 6 (шесть) месяцев с даты продажи. В случае производственного дефекта бак должен быть возвращен на завод-изготовитель только через дилера Walmec в комплектном состоянии и с приложением настоящего заполненного сертификата с указанием характера дефекта.

- Завод-изготовитель Walmec сохраняет за собой право отказать в замене по гарантии в случае если:

- Дефект возник не по вине завода-изготовителя, а в случае неправильного применения или    неправильного обслуживания оборудования.

- Бак переделан, модифицирован или поврежден в результате действий несертифицированного персонала.

- В баке использовали или очищали с помощью неподходящих составов или использовали красконагнетатель по назначению.

- Дефекты возникли  как результат естественного износа в процессе эксплуатации.

- Отсутствует надлежащим образом заполненный гарантийный сертификат.

МОДЕЛЬ_____________ АРТИКУЛ______________

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Подробное описание дефекта:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….………………………………………

Гарантийное обслуживание:

ООО «Адрия-Сервис»

г.Москва

т. (495) 509-78-24