|  | Walmec S.p.A. Via Trieste 10-31025 S.Lucia di Piave (TV) Italy | Валмек СПА Виа Триесте 10 -31025 Санта Лючия ди Пиаве (Тревизо) Италия |
| --- | --- | --- |

Красконагнетательный бак  SSP5

Инструкция по применению.

А) Убедитесь, что все клапаны хорошо закрыты.

В) Наполните бак материалом и закройте крышкой 8.

С) Присоедините бак к компрессору через вентиль 1.

D) Подсоедините окрасочный пистолет к ёмкости через выходной  вентиль  2 для воздуха и вентиль 3  для материала.

Е) Открыть вентиль 1 , установить давление в ёмкости при помощи  регулятора 7 по показаниям манометра 4.

- Начать окраску,  открыв вентили 2 и 3.

ВНИМАНИЕ!

Установить давление воздуха из компрессора 4-5 бар

при помощи регулятора и манометра на компрессоре.

Следите за правильным расположением прокладки на крышке 8

При использовании полимеризующихся материалов необходимо по окончании работ тщательно промыть оборудование соответствующим растворителем, раньше, чем материал полимеризуется, чтобы избежать серьезных повреждений оборудования.

Также не рекомендуется оставлять материал в ёмкости на длительное время.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ И ПЕРЕХОДНИКОВ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДРУГИХ ФИРМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОТЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ДИ –, ИЛИ ТРИ-ХЛОРЭТАНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОКЛАДОК.

|  | - фитинг подачи воздуха от компрессора |
| --- | --- |
|  | - фитинг подачи воздуха на краскопульт |
|  | - выход продукта |
|  | - манометр указывающий давление в баке |
|  | - аварийный клапан 3 бар |
|  | - запорная скоба крышки |
|  | - ручка регулятора давления в баке |
|  | - крышка |

БАК И КРЫШКА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI303.

ВЕНТИЛИ – НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, НИКЕЛИРОВАННАЯ БРОНЗА.

ТРУБКА ПОДАЧИ –НЕРЖ СТАЛЬ.

АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН УСТАНОВЛЕН НА ДАВЛЕНИЕ 3 БАР

НЕ ПОДАВАТЬ ВОЗДУХ ОТ МАГИСТРАЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 7 БАР.

# Дата продажи и штамп продавца.

# УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия распостраняется на все части бака и действует в течение 6 (шесть) месяцев с даты продажи. В случае производственного дефекта бак должен быть возвращен на завод-изготовитель только через дилера Walmec в комплектном состоянии и с приложением настоящего заполненного сертификата с указанием характера дефекта.

- Завод-изготовитель Walmec сохраняет за собой право отказать в замене по гарантии в случае если:

- Дефект возник не по вине завода-изготовителя, а в случае неправильного применения или    неправильного обслуживания оборудования.

- Бак переделан, модифицирован или поврежден в результате действий несертифицированного персонала.

- В баке использовали или очищали с помощью неподходящих составов или использовали красконагнетатель по назначению.

- Дефекты возникли  как результат естественного износа в процессе эксплуатации.

- Отсутствует надлежащим образом заполненный гарантийный сертификат.

МОДЕЛЬ_____________ АРТИКУЛ______________

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Подробное описание дефекта:

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………….……………………………………

Гарантийное обслуживание:

ООО «Адрия-Сервис»

г.Москва

т. (495) 509-78-24