Вязкость

Вязкость - это величина, которая характеризует текучесть жидкости. Вязкость зависит от температуры.
Вязкостных величин множество. Кинематическую вязкость в т.н. технической системе единиц измеряют в Стоках (Ст) или сантистоках (сСт), а в системе СИ (м2/с) или (мм2/с). Когда величину кинематической вязкости умножают на показатель плотности ЛКМ в температуре измерения, получают динамическую вязкость, единицей которой в технической системе является Пуаз (П). В системе СИ динамическую вязкость измеряют в Паскаль-секундах (Пас) или (Нс/м2).

Вязкость - качество обратное текучести - зависит не только от температуры масла, но и от скорости его движения. Различают вязкость динамическую и кинематическую. Первая измеряется в пуазах или паскаль секундах. Она характеризует внутреннее трение в подвижных слоях масла. Вторая же характеризует медленное течение масла под действием силы тяжести, то есть веса масла. Единицей измерения служит стокс или сотая его часть - сантистокс. Кстати, нет какой-то непроходимой границы между динамической и кинематической вязкостью. Если разделить динамическую вязкость на плотность масла, то получим кинематическую вязкость. Плотность же масла находится в пределах 0,85-0,90, отсюда и близость соответствующих числовых данных.

Самый простой пример - вода. В обычных условиях ее динамическая вязкость при комнатной температуре равна одному сантипуазу. Этиловых спирт имеет динамическую вязкость чуть выше - 1,2 сантипуаза, ацетон - всего 0,34, а бензин - 0,53 сантипуаза. Если говорить о более вязких жидкостях, используемых в быту, то это - глицерин, который имеет при комнатной температуре динамическую вязкость 925 сантипуаз. Или вазелиновое масло - динамическая вязкость 600 сантипуаз. Все перечисленные жидкости являются, так называемыми, "ньютоновскими", то есть их вязкость от градиента скорости сдвига не зависит. Защищенное всесезонное моторное масло - это уже "неньютоновская жидкость", его вязкость заметно изменяется в зависимости от скорости течения.

Измерение времени истекания
Проще всего замерить время истекания с помощью воронок различных типов. Воронки различаются как по форме, так и по объёму. Наиболее распространенные типы: Ford, Din, Zahn, Shell.

| ANFOR 4 | FORD 4 | DIN 4 | SHELL 5 | ZAHN 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 29 | 25 | 16 | 17 |
| 40 | 39 | 33 | 24 | 22 |
| 50 | 48 | 40 | 28 | 24 |
| 60 | 58 | 50 | 35 | 29 |

Соотношение между вязкостью (в сантипуазах при 23(С) и временем истекания для воронки ANFOR 4 будет следующим:

| 120 сП | от 25 до 30 сек |
| --- | --- |
| 180 сП | от 35 до 40 сек |
| 220 сП | от 50 до 55 сек |
| 300 сП | 60 сек |

Чтобы замеры посредством воронок соответствовали нормам, они должны проводиться при следующих условиях:
* измерение жидкости (Ньютон);
* измерение при 20(С ± 1;
* строгое выравнивание по вертикали;
* использование стеклянной пластинки для проверки объёма.
При соблюдении указанных условий точность замера составит 5%. 
Пример: если получен результат 40 сек, это означает, что реальная величина составит 38-42 сек.
На практике не редкими бывают следующие ошибки:
* температура: 1(С (соответствует отклонению вязкости 5%)
* вертикальность: 2(С (соответствует отклонению вязкости 5%)
* объём: 2 мл (соответствует отклонению вязкости 2%).
В результате получаем общую погрешность в12%. Пример: если измерение соответствует 40 сек, это означает реальную величину порядка 35-45 сек.

Практические советы
При проверке вязкости соблюдайте следующие рекоменации:
* измеряйте время истекания только тогда, когда лак пройдет циркуляцию с системе и станет однородным;
* проведите три цикла измерений и вычислите средний результат;
* измерьте температуру и откорректируйте полученное, применяя коэффициент 5% по шкале Цельсия.